TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

JFSZ-IV

víziközmű rendszerre

2021-2035

Ellátásért felelősök megnevezése: 	Jászfényszaru Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2020. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: JFSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Jászfényszaru vízmű, Jászfényszaru ivóvízhálózat

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Jászfényszaru vízmű:

A szükséges vízmennyiséget 3 db mélyfúrású kút biztosítja. A termelő kutak 1974-, 1982-, 1987-ben létesültek. A vízműtelep 1975-ban lett létesítve, majd többször lett bővítve, felújítva. A kutakból a nyersvíz búvárszivattyús kitermeléssel jut a vízmű technológiai épületébe. A kutak a vízműtelepen található térszinti ikertározóra dolgoznak. A hálózati szivattyúk innen továbbítják a vizet az ivóvízhálózat felé, illetve töltik a vízműtelepen található víztornyot. A víz fertőtlenítése, valamint a víz ammónium tartalmának csökkentése hipó adagolással történik. telep automatizáltsága minimális, a szivattyúkat szintkapcsolók vezérlik. A kútszivattyúk üzemét frekvenciaváltók szabályozzák.

3 db mélyfúrású kút kútaknában

1 db vízmű kezelőépület

2 db 100 m3-es térszíni tározó

1 db fertőtlenítőszer (hypo) adagoló berendezés

4 db patronba helyezett hálózati szivattyú

1 db 200 m3-es víztorony

A vízműtelep jól karbantartott létesítmény. Használatban levő építészeti létesítményeinek állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A kutak vasbeton aknájának állapota szerkezetileg megfelelő. Az acélvezetékek állapota koruknál jobb, a gépészeti elemek régiek, állapotuk megfelelő. A vasbeton tároló medencék szerkezetileg megfelelő állapotban vannak, karbantartásuk rendszeres. A gépészeti elemek cseréje rozsdamentesre idővel indokolt. A hálózati patronszivattyúk régiek, még működőképesek, de élettartamuk végén járnak, cseréjük indokolt. A víztorony komplett felújításon esett át, állapota szerkezetileg és külalakra is jó. Az akna szerelvényeinek állapota elfogadható, korrózió látható. Rozsdamentesre történő csere indokolt.

Jászfényszaru ivóvízhálózat:

A településen az elosztóhálózatot 1975 évben kezdték építeni, melyet később bővítésekkel egészítetek ki. A hálózat 42%-a 1975-ban létesült, amit azbesztcement csővel építettek ki 14 228 fm hosszaban. A következő lépcsőben 1980-ban bővült a hálózat 5 557 méter KM-PVC vezetékkel. 2000-ben ismét egy nagyobb beruházás keretein belül a hálózat 20 784 méter KPE vezetékkel bővült

113 fm NA 100 acél gerincvezeték

4486 fm NA 100 ac gerincvezeték

715 fm NA 150 ac gerincvezeték

146175 fm NA 80 ac gerincvezeték

178 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték

799 fm D 160 KM-PVC gerincvezeték

15 fm D 200 KM-PVC gerincvezeték

5026 fm D 90 KM-PVC gerincvezeték

1908 fm D 110 KPE gerincvezeték

3729 fm D 160 KPE gerincvezeték

1718 fm D 200 KPE gerincvezeték

11719 fm D 90 KPE gerincvezeték

1358 fm D 63 KPE gerincvezeték

76 fm D 50 KPE gerincvezeték

168 fm D 40 KPE gerincvezeték

42 db tűzcsap

Az elmúlt 5 évben jelentősebb felújítási munkák nem történtek a karbantartás jellegű munkákat és hibaelhárításokat kivéve. A hálózaton tolózár aknák lettek kiépítve, így a hálózat szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő, gépészeti szerelvények felújítást igényelnek. A településen altalaji és földfeletti tűzcsapok lettek telepítve, melyek jó állapotban vannak, könnyen hozzáférhetőek.