TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

JFSZ-SZV

víziközmű rendszerre

2020-2034

Ellátásért felelősök képviselője:	Jászfényszaru Város Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése:	Jászfényszaru Város Önkormányzata

Pusztamonostor Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: JFSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Jászfényszaru szennyvíztisztító telep, Jászfényszaru csatornahálózat, Pusztamonostor csatornahálózat

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Jászfényszaru szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep két önkormányzat közös tulajdonában van, Jászfényszaru, és Pusztamonostor települések kommunális szennyvizét hivatott fogadni és tisztítani. A telep 1998-ban épült, majd ezt követően 2004-ben történt egy telepbővítés, ahol egy új technológiai sor épült meg. A telepre érkező szennyvíz mennyisége 700-750 m3/d, a kiépített kapacitás 800 m3/d. A nyers kommunális szennyvíz vezetéken, ill. szippantós kocsiról leeresztve először a mechanikai műtárgyba kerül, ahol gépi tisztítású finomrács szűri, illetve és homokfogó ülepíti ki a szennyezőanyagokat. A műtárgyból átemelő nyomja a szennyvizet az osztóműre.

Az osztóműről két biológiai tisztító sorra kerül a szennyvíz. Az I. tisztítósor 3 db különálló műtárgyból áll, az első (amelyen az osztó műtárgyat elhelyezték) anoxikus térből, a második aerob terekből áll, a harmadik utóülepítő műtárgy. A II. tisztítósor 1 db egyesített vasbeton műtárgyban kialakított anoxikus és aerob terek, továbbá utóülepítő tér. Az anoxikus terekbe függőleges tengelyű keverők, az aerob terekbe mélylégbefúvásos levegőztető elemek kerültek beépítésre. Az utóülepítőkből a tisztított szennyvizet fertőtlenítő műtárgyba vezetik, melyből üzemszerűen gravitációsan, árvíz esetén nyomásfokozó szivattyúval kerül a befogadóba. A telepen fertőtlenítés, polielektrolit, illetve vas-szulfát adagolás lehetősége is kiépített. A keletkező fölös iszapot szalagszűrő présen víztelenítik, majd szállítócsigán a gépházon kívül elhelyezett konténerbe juttatják.

1 db TFH fogadó

1 db gépi rács

1 db homokfogó

1 db osztómű

I. tisztítosor (anoxikus medence, aerob medence, utóülepítő)

II. tisztítósor (egyesített anoxikus, aerob tereket, utóülepítőt tartalmazó műtárgy)

1 db fertőtlenítő medence

2 db légfúvó berendezés

1 db szalagszűrő berendezés

A szennyvíztisztító telep 1998-ban épült, azóta a folyamatos karbantartások, üzemszerű javítások történtek, nagyobb beruházásra 2004-ben került sor, melynek keretén belül a II. biológiai sor épült meg. Az építmények és gépészeti berendezések általános állapota jó, életkoruknak megfelelő. A gépészeti berendezések jellemzően üzemszerűen karbantartottak. A villamos berendezések általánosan jó állapotúak, az üzemirányítási rendszer a kornak megfelelő követelményeket kielégíti.

Jászfényszaru csatornahálózat:

A település csatorna hálózata alapvetően gravitációs üzemű és elválasztott rendszerű. A településen kilenc átemelő üzemel, melyek összegyűjtik a gravitációs hálózaton érkező szennyvizet, és a végátemelő továbbítja azt a szennyvíztisztító telep felé. A hálózat és az átemelők is három lépésben épültek. Először 1998-ban, majd 2002-ben, s végül az utolsó nagyobb beruházás 2006-ban volt. A hálózatot majdnem teljes egészében 1999-ben építették.

A hálózat gravitációs vezetékei NA 200 KG-PVC csőből készültek, a nyomott szennyvíz vezetékek KPE 110 és KPE 160 csőből.

37143 fm NA 200 KG-PVC gerincsatorna

25188 fm D 160 KG-PVC bekötőcsatorna

2727 fm D 110 KM-PVC nyomóvezeték

1162 fm D 160 KM-PVC nyomóvezeték

1242 fm D 160 KPE nyomóvezeték

9 db szennyvízátemelő

Alapvetően a hálózaton nincs probléma, a hálózaton lévő aknák tiszták és jó állapotban vannak. Az aknák építészeti állapota a korának megfelelő. 2 db átemelő gépészeti elemei 2014-ben elhasználodottságuk miatt felújításra került.

Pusztamonostor csatornahálózat:

A település csatorna hálózata alapvetően gravitációs üzemű és elválasztott rendszerű. A településen két átemelő üzemel, melyek összegyűjtik a gravitációs hálózaton érkező szennyvizet, és a végátemelő továbbítja azt a szennyvíztisztító telep felé. A teljes hálózatot és átemelőket egy beruházás keretein belül létesítették egy ütemben, amelynek a teljes üzembe helyezési éve 1999 volt. A hálózat gravitációs vezetékei NA 200 KG-PVC csőből készültek, a nyomóvezetékek NA 160 KM-PVC csőből létesültek.

1562 fm NA 200 KG-PVC gerinccsatorna

4797 fm D 160 KM-PVC nyomóvezeték

2 db szennyvízátemelő

A hálózaton a kivitelezés során nem került kiépítésre kontrás szakasz. Alapvetően a hálózaton nincs probléma. Az átemelő aknák építészeti állapota kissé leromlott. A vasbeton töredezett és látszik rajta a szennyvíz maró hatásának a következménye, amely a gépészeti elemeket is károsítja. Az átemelőben elhelyezett fém gépészeti berendezések erősen korrodáltak, cseréjük javasolt.